| Patientenetikette |  |
| --- | --- |

Notfall-Info neu angelegte Tracheostomie

muss für jeden Patienten individuell angepasst werden !

Patient/-in:	…………………………………………		Haltefäden:		………………………….............

Geb.Datum:	…………………………………………		Eingelegte Kanüle:	…………………………………….

Operateur:	…………………………………………		Orale Intubation:	……………………………………..

IPS-Arzt:	………………………………………..		Absaugkatheter:	…………………………………….

Anästhesist:	………………………………………..		Maskenbeatmung:	…………………………………….

Datum:	………………………………………..		Tiefe Absaugen:	…………………………………….

________________________________________________________________________________

Vorgehen bei Dislokation der Trachealkanüle in der ersten Woche postoperativ

- Atemweg sichern mittels Wiedereinlage der Kanüle durch Tracheostoma

mittels Haltefäden das Tracheostoma offen halten (nach oben und aussen ziehen)

Kopf(hyper)extension, ev mit Lagerungsrolle im Nacken, Zug am Kinn

Trachealkanüle (0.5-1 kleiner) aufgefädelt auf Vygon 8 – Katheter

Vygon 8 Katheter einführen

Trachealkanüle über Vygon-Katheter einführen

Vygon-Katheter entfernen

Lagekontrolle mittels CO2-Nachweis

- Atemweg sichern mittels oraler Intubation

Tracheostoma abdecken mit Tupfer

Orale Intubation

Sofortige Information Kinderchirurgie

Wiedereinlage Kanüle durch Kinderchirurgie/IPS/Anästhesie

Geplanter, erster Kanülenwechsel durch Operateur im Ops oder auf IPS am: ……………………….

Notfallmaterial immer am Platz inklusive Kanülen-Grössen ……………………………………………………

Unterschrift Operateur:				Unterschrift Kader-Arzt IPS: